|  | Przed pierwszym użyciem zasobnika ciepłej wody należy dokładnie przeczytać wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji. |
| --- | --- |

PL

Drodzy klienci!

Gratulujemy zakupu elektrycznego zasobnika ciepłej wody użytkowej

„THERMEX“. Jesteśmy przekonani, że szeroki wybór elektrycznych zasobników na ciepłą wodę użytkową (podgrzewaczy wody) może spełnić Państwa wymagania i potrzeby. Dzięki zastosowaniu nowych technologii i wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, marka THERMEX zyskała popularność i zaufanie

Zasobnik ciepłej wody użytkowej THERMEX został zaprojektowany i wykonany 
w ścisłej zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami, które zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących wersji THERMEX: IF (comfort) Wi-Fi. Nazwa zakupionego zbiornika ciepłej wody użytkowej jest podana w sekcji "Nota sprzedażowa" oraz na tabliczce znamionowej znajdującej się na obudowie zasobnika ciepłej wody użytkowej.

# PRZEZNACZENIE

Zasobnik ciepłej wody (zwany dalej "zasobnikiem") przeznaczony jest do zaopatrywania w ciepłą wodę nieruchomości mieszkalnych i użytkowych, które posiadają przewód zimnej wody o niezbędnych parametrach.

Zasobnik musi być zainstalowany w zamkniętym, ogrzewanym pomieszczeniu i nie jest przeznaczony do pracy w trybie ciągłego przepływu.

Zasobnik ciepłej wody użytkowej (zwany dalej "zasobnikiem") przeznaczony jest do zaopatrywania w ciepłą wodę budynków mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w przewody zimnej wody o ciśnieniu min. 0,05 MPa i maks. 0,7 MPa.

# ZAKRES DOSTAWY

| 1. Zasobnik ciepłej wody ............................................................ | 1 szt. |
| --- | --- |
| 2. Zawór bezpieczeństwa typu GP............................................... | 1 szt. |
| 3. Instrukcja obsługi .................................................................... | 1 szt. |
| 4. Opakowanie ............................................................................. | 1 szt. |
| 5. Kotwa mocująca ....................................................................... | 1 zestaw |

2.	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napięcie elektryczne wszystkich typów i wersji elektrycznych podgrzewaczy wody powinno wynosić 230 В ±10%. Częstotliwość przewodu zasilającego wynosi 50 Hz ± 1 %. Objętość zbiornika wewnętrznego i wydajność chłodnicy są podane w tabeli identyfikacyjnej na obudowie urządzenia. Średnica gwintu przyłączy dopływu i odpływu wody wynosi G1/2.

PL	 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyposażenia, konstrukcji i właściwości zasobnika ciepłej wody użytkowej bez wcześniejszego powiadomienia.

# Tabela 1

| Oznaczenie | Średni czas nagrzewania o ΔТ=45°С przy mocy 2,0 kW |
| --- | --- |
| IF 30 V (comfort) Wi-Fi | 0 godz. 39 min. |
| IF 50 V (comfort) Wi-Fi | 1 godz. 06 min. |
| IF 80 V (comfort) Wi-Fi | 1 godz. 45 min. |
| IF 100 V (comfort) Wi-Fi | 2 godz. 12 min. |
| IF 50 H (comfort) Wi-Fi | 1 godz. 06 min. |
| IF 80 H (comfort) Wi-Fi | 1 godz. 45 min. |

OPIS I FUNKCJA ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Obudowa zewnętrzna elektrycznego zasobnika ciepłej wody wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Pojemniki wewnętrzne posiadają specjalną powłokę z witrocelulozy, która bezpiecznie chroni wewnętrzną powierzchnię przed korozją chemiczną. Przestrzeń pomiędzy obudową zewnętrzną a pojemnikami wewnętrznymi wypełniona jest pianką poliuretanową, nowoczesnym ekologicznym uszczelnieniem wodnym o najlepszych właściwościach termoizolacyjnych. Modele te posiadają dwa przyłącza gwintowane: wlot zimnej wody (ilustr. 1, poz. 3) z niebieskim pierścieniem oraz wylot ciepłej wody (ilustr. 1, poz. 2 z czerwonym pierścieniem. Panel sterowania znajduje się we wszystkich wersjach z przodu elektrycznego zasobnika ciepłej wody użytkowej (ilustr. 1, poz. 16).

Elektryczna grzałka rurkowa oraz czujniki termostatu i wyłącznika termicznego są zamontowane na zdejmowanym kołnierzu. Elektryczna grzałka rurowa służy do podgrzewania wody i jest sterowana termostatycznie, przy czym termostat można ustawić stopniowo do +65°С. Wszystkie wersje są sterowane za pomocą elektronicznego panelu sterowania. Elektronika utrzymuje temperaturę wody na poziomie ustawionym przez użytkownika. Wyłącznik termiczny służy do ochrony elektrycznego zasobnika ciepłej wody przed przegrzaniem i odłącza elektryczny zasobnik ciepłej wody od sieci, gdy temperatura wody przekroczy +95°С (ilustr. 3).

Zawór bezpieczeństwa (ilustr. 1, poz. 5) pełni funkcję zaworu powrotnego. Nie pozwala on na przepływ wody z zasobnika ciepłej wody do rury wodociągowej, jeśli jednocześnie ciśnienie w rurze wodociągowej spada, a ciśnienie w zasobniku ciepłej wody wzrasta poprzez silne podgrzewanie wody. Podczas pracy zasobnika woda z rury wylotowej zaworu bezpieczeństwa może się sączyć w celu zmniejszenia nadciśnienia. Dzieje się to dla bezpieczeństwa zbiornika ciepłej wody. Ta rura wylotowa ma być otwarta dla powietrza obiegowego i ma być skierowana w dół przez cały czas i powinna znajdować się w środowisku wolnym od mrozu.

PL

Konieczne jest zabezpieczenie dopływu wody z rury wylotowej zaworu bezpieczeństwa (ilustr. 1, poz. 14) do kanalizacji. W tym celu podczas montażu zbiornika należy zapewnić odpowiedni system odprowadzania wody (ilustr. 1, poz. 6).

Konieczne jest okresowe (co najmniej raz w miesiącu) spuszczanie pewnej ilości wody przez rurę spustową zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji w celu usunięcia kamienia i sprawdzenia działania zaworu bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa wyposażony jest w uchwyt do otwierania (ilustr. 1, poz. 15). Podczas pracy zasobnika ciepłej wody użytkowej uchwyt musi znajdować się w pozycji zamkniętej.

# ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo elektryczne zasobnika jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on skutecznie uziemiony zgodnie z normami dotyczącymi instalacji urządzeń elektrycznych.

Przyłącze sanitarne i zawór odcinający muszą odpowiadać parametrom przewodu wodociągowego i posiadać niezbędne świadectwa jakości.

Podczas montażu i eksploatacji zasobnika c.w.u nie jest dozwolone:

- podłączanie zasobnika ciepłej wody do sieci elektrycznej, jeśli nie jest on napełniony wodą;

- zdejmowanie osłony z urządzenia po jego włączeniu;

- uruchomienie zasobnika ciepłej wody użytkowej bez uziemienia;

- podłączanie zasobnika ciepłej wody do przewodu wodnego o ciśnieniu powyżej 0,7 MPa;

- podłączanie zasobnika ciepłej wody do przewodu wodnego bez zaworu bezpieczeństwa;

- spuszczanie wody z zasobnika ciepłej wody przy włączonym zasilaniu sieciowym;

- instalowanie części zamiennych, które nie są zalecane przez producenta;

- wykorzystanie wody z zasobnika ciepłej wody do gotowania;

- używanie wody zanieczyszczonej obcymi substancjami (piasek, małe kamienie), ponieważ mogą one zakłócić działanie zasobnika ciepłej wody i zaworu bezpieczeństwa;

- zmienianie konstrukcji i wymiarów montażowych konsoli zasobnika.

Temperatura otoczenia, w której używany jest zasobnik ciepłej wody, powinna wynosić od 3°С do 40°С. Zamarzanie wody w zasobniku w temperaturach poniżej zera może spowodować zatrzymanie pracy urządzenia. To nie jest sytuacja objęta gwarancją.

|  | Należy przekazać dzieciom, że nie wolno im bawić się zasobnikiem gorącej wody. Zasobnik nie powinien być używany przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi, a także przez osoby, które nie potrafią obsługiwać zasobnika. Nie dotyczy to przypadków, w których odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zasobnika ciepłej wody. |
| --- | --- |

PL

INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

Wszystkie prace instalacyjne, hydrauliczne i elektryczne muszą być wykonywane przez przeszkolony personel.

# UMIESZCZENIE I INSTALACJA

Zasobnik instaluje się zgodnie z oznaczeniem na obudowie i danymi podanymi 
w tabeli:

| Oznaczenie | Umieszczenie |
| --- | --- |
| IF 30 V (comfort) Wi-Fi | Montaż pionowy, króciec w dół; |
| IF 50 V (comfort) Wi-Fi |  |
| IF 80 V (comfort) Wi-Fi |  |
| IF 100 V (comfort) Wi-Fi |  |
| IF 50 H (comfort) Wi-Fi | Montaż poziomy, króciec po lewej stronie |
| IF 80 H (comfort) Wi-Fi |  |

Zaleca się instalację zasobnika jak najbliżej miejsca, w którym korzysta się z ciepłej wody, aby zmniejszyć straty ciepła w rurze wodnej.

Podczas wiercenia otworów w ścianie należy wziąć pod uwagę rozmieszczenie zainstalowanych kabli, kanałów i rur. Jeśli ściany i podłoga mają niewystarczającą nośność, należy je odpowiednio zamocować.

Elektryczny zasobnik ciepłej wody zawiesza się na uchwytach obudowy na hakach kotwiących przymocowanych wcześniej do ściany. Zamontowanie haków w ścianie powinno wykluczać samoistne przemieszczanie się uchwytów.

W celu konserwacji elektrycznego podgrzewacza wody, odległość pomiędzy osłoną ochronną a najbliższą powierzchnią w kierunku osi zdejmowanego kołnierza powinna wynosić co najmniej 30 cm dla wszystkich wersji;

|  | W celu uniknięcia szkód w mieniu użytkownika i (lub) osób trzecich spowodowanych usterkami instalacji ciepłej wody użytkowej, zasobnik powinien być zainstalowany w pomieszczeniu z uszczelnieniem posadzkowym i drenażem w rurze ściekowej. Obiekty wrażliwe na wodę nie powinny być umieszczane pod zasobnikiem. Jeżeli zasobnik jest zainstalowany w niezabezpieczonym pomieszczeniu, to w przewodzie odpływowym należy zainstalować wanienkę podłogową (nie wchodzi w zakres dostawy) z odpływem. |
| --- | --- |

PL

Jeżeli zasobnik jest zainstalowany w miejscach trudno dostępnych dla konserwacji 
i serwisu (antresola, wnęka w ścianie, sufit podwieszany itp.), montaż i demontaż zasobnika zostanie przeprowadzony przez klienta lub na jego koszt.

Uwaga: Wanienka podłogowa nie wchodzi w zakres dostawy elektrycznego zasobnika ciepłej wody użytkowej.

# PRZYŁĄCZE WODNE

Wyregulować zawór bezpieczeństwa (ilustr. 1, poz. 5) na wlocie zimnej wody (ilustr. 1, poz. 3), oznaczony niebieskim pierścieniem, przekręcając go o 3,4 do 4 obrotów 
i uszczelniając połączenie dowolnym materiałem uszczelniającym (len, taśma uszczelniająca gwint itp.).

|  | Zabrania się użytkowania zasobnika bez zaworu bezpieczeństwa lub instalowania zaworu bezpieczeństwa innego producenta. |
| --- | --- |

Podczas eksploatacji elektrycznego zasobnika ciepłej wody użytkowej można zauważyć pojedyncze krople wydobywające się z dzióbka spustowego zaworu bezpieczeństwa (redukcja nadciśnienia podczas podgrzewania wody). Zaleca się podłączenie do węża odpływowego gumowego lub silikonowego o odpowiedniej średnicy w celu odprowadzenia wody.

Przyłącze wodne wykonuje się jak na ilustr. 1 za pomocą rury miedzianej, kompozytowej z tworzywa sztucznego lub z tworzywa sztucznego, a także za pomocą specjalnego przyłącza elastycznego. Zabrania się stosowania używanych połączeń elastycznych. Zaleca się doprowadzenie wody do elektrycznego zasobnika ciepłej wody przez filtr zanieczyszczeń na rurze zimnej wody (brak w zestawie).

# PL	Ilustr. 1. Przyłącze wody

Ilustr. 1: 1 - zasobnik, 2 - przyłącze ciepłej wody, 3 - przyłącze zimnej wody, 4 - zawór spustowy, 5 - zawór bezpieczeństwa, 6 - odpływ do kanalizacji, 7 - rura, 8

- zawór odcinający podczas pracy zasobnika), 9 - rura zimnej wody, 10 - rura ciepłej wody, 11 - zawór odcinający zimnej wody, 12 - zawór odcinający ciepłej wody, 13 - pokrywa ochronna, 14 - rura spustowa zaworu bezpieczeństwa, 15 - uchwyt do otwierania zaworu bezpieczeństwa, 16 - panel sterowania.

PL

Po podłączeniu wody należy otworzyć zawór doprowadzający zimną wodę (ilustr. 1, poz. 11), zawór doprowadzający ciepłą wodę (ilustr. 1, poz. 12) oraz kurek ciepłej wody na baterii mieszającej w celu odpowietrzenia zasobnika. Gdy tylko zasobnik ciepłej wody zostanie napełniony wodą, woda wypływa z kranu ciepłej wody bez żadnych pęcherzyków powietrza. Następnie zakręcić kurek z ciepłą wodą.

Jeśli zasobnik jest zainstalowany w miejscu bez instalacji wodociągowej, woda może być dostarczana do zasobnika z dodatkowego zbiornika za pomocą pompy lub ze zbiornika umieszczonego na wysokości 5 m od górnej krawędzi zasobnika.

Uwaga: W celu ułatwienia konserwacji elektrycznego zasobnika ciepłej wody użytkowej podczas eksploatacji zaleca się zainstalowanie zaworu spustowego (ilustr. 1, poz. 4) zgodnie z ilustr. 1 (dla wersji nie wyposażonych w zawór spustowy (nie wchodzi w zakres dostawy elektrycznego zasobnika ciepłej wody użytkowej)).

Jeśli ciśnienie w przewodzie wodnym przekracza 0,7 MPa, na wlocie zimnej wody przed zaworem bezpieczeństwa należy zainstalować zawór redukcyjny (nie dostarczany 
z elektrycznym zasobnikiem ciepłej wody), aby zredukować ciśnienie zimnej wody do normy ciśnienia.

# PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

|  | Przed uruchomieniem elektrycznym należy upewnić się, że zasobnik ciepłej wody jest napełniony wodą. |
| --- | --- |

Elektryczny zasobnik ciepłej wody wyposażony jest w standardowy kabel sieciowy 
z wtyczką.

Gniazdko powinno być wyposażone w zacisk uziemiający i znajdować się w miejscu chronionym przed wodą.

Moc znamionowa urządzenia wynosi 2000 W. Gniazdo i jego kabel zasilający muszą być przystosowane do mocy znamionowej min. 2000 W.

Włożyć wtyczkę do gniazdka.

# PL	EKSPLOATACJA

Ilustr. 2. Elektroniczny panel sterowania

Ilustr. 2: 1 - wyświetlacz LCD, 2 - przycisk "▲" Regulacja temperatury / zwiększanie temperatury grzania, 3 - przycisk "▼" Regulacja temperatury / zmniejszanie temperatury grzania, 4 - przycisk "on/off" / włączanie/wyłączanie, 5 - przycisk "Tryb grzania" / ustawianie mocy grzania, 6 - przycisk trybu "No Frost", 7 - przycisk "Economy" / moc minimalna, 8 - przycisk "Optimal" / moc standardowa, 9 - przycisk "Turbo" / moc maksymalna, 10 - funkcja "Wi-Fi”.

Podgrzewacz elektryczny włącza się/wyłącza środkowym przyciskiem na panelu sterowania "on/off" (ilustr. 2, poz. 4), na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura grzania. Po 2,5 sekundach wyświetlana jest aktualna temperatura wody w elektrycznym zasobniku wody. Wybór mocy grzewczej odbywa się za pomocą przycisku "Heating mode/Tryb ogrzewania" (ilustr. 2, poz. 5), na panelu sterowania. Tryb 2 kW z lampką kontrolną "Turbo" (ilustr. 2, poz. 9), tryb 1,3 kW z lampką kontrolną "Optimal" (ilustr. 2, poz. 8), tryb 0,7 kW z lampką kontrolną "Economy" (ilustr. 2, poz. 7).

Podczas pracy elektrycznego podgrzewacza wody użytkownik może regulować temperaturę ogrzewania za pomocą dwóch przycisków "▲" "▼" Regulacja temperatury (ilustr. 2, poz.2 i str.3).

Jeśli nie korzystasz z elektrycznego podgrzewacza akumulacyjnego w zimie i istnieje ryzyko zamarznięcia rur wodnych i samego podgrzewacza akumulacyjnego, zaleca się odłączenie go od sieci i spuszczenie z niego wody, aby zapobiec uszkodzeniu zbiornika wewnętrznego.

Do sterowania z urządzenia mobilnego, podgrzewacz wody posiada funkcję Wi-Fi.

  - Zainstaluj aplikację Thermex Home z Google Play lub AppStore. Załóż konto.

PL

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski 2 i 3 na panelu sterowania (ilustr. 2). Wyświetlany jest ekran Wi-Fi (ilustr. 2, poz. 10).

  - W aplikacji Thermex Home App:

  - Kliknij na przycisk "Dodaj urządzenie"

  - Wybierz z listy urządzeń "Podgrzewacz ciepłej wody"

  - Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami 
w aplikacji. Jeśli wystąpią błędy:

  - Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona w urządzeniu mobilnym.

  - Upewnij się, że istnieje połączenie z Internetem.

  - Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

# KONSERWACJA

Regularna konserwacja i terminowa wymiana anody magnezowej są ważnymi warunkami wstępnymi dla długiej żywotności zasobników ciepłej wody. W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów odpowiedzialność za konserwację gwarancyjną jest wykluczona. Konserwacja i wymiana anody magnezowej nie podlegają obowiązkom gwarancyjnym producenta

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych sprawdzany jest stan węzła magnezowego oraz występowanie osadów kamienia na korpusie grzałki rurowej. Jednocześnie usuwane są pozostałości kamienia, które mogą tworzyć się w dolnej części zbiornika.

Pierwsza wymiana anody magnezowej musi nastąpić nie później niż 12 miesięcy od daty zainstalowania zasobników. Jeśli na karcie gwarancyjnej nie ma identyfikacji instalacji z pieczęcią organizacji instalacyjnej, okres ten jest liczony od daty zakupu. Regularna konserwacja i coroczna wymiana anody magnezowej są niezbędne do utrzymania gwarancji producenta. Wymiana anody musi być zaznaczona na karcie gwarancyjnej w przypadku wymiany przez organizację serwisową lub w formie dołączonego dowodu zakupu w przypadku wymiany przez właściciela.

|  | Nagromadzenie się kamienia na rurowym elemencie grzejnym może doprowadzić do jego uszkodzenia. |
| --- | --- |

Uszkodzenia rurowego elementu grzejnego nie są objęte gwarancją. Zobowiązania gwarancyjne producenta i sprzedawcy nie obejmują regularnych przeglądów.

PL	Podczas wykonywania prac konserwacyjnych:

    - wyłączyć zasobnik i odłączyć go od sieci.

    - ostudzić lub spuścić gorącą wodę.

    - odciąć dopływ zimnej wody.

    - usunąć zawór bezpieczeństwa lub otworzyć zawór spustowy;

    - umieścić gumowy wąż na rurze doprowadzającej zimną wodę i podłączyć drugi koniec węża do rury ściekowej; odkręcić kurek z ciepłą wodą i opróżnić zasobnik przez wąż.

    - Zdjąć osłonę ochronną, odłączyć kabel, odkręcić kołnierz nośny i wyjąć z obudowy.

    - W razie potrzeby oczyścić kamień z rurkowego elementu grzejnego i usunąć osady wapienne ze zbiornika.

    - Zmontować wszystkie części, napełnić zbiornik wodą i włączyć.

W wersjach z dyszą spustową wystarczy zakręcić dopływ zimnej wody do elektrycznego zbiornika c.w.u., odkręcić korek na dyszy spustowej i otworzyć kurek z ciepłą wodą. Po spuszczeniu wody można przez jakiś czas puszczać zimną wodę do elektrycznego zasobnika na ciepłą wodę, aby zbiornik został dodatkowo przepłukany.

Jeśli elektryczny zasobnik ciepłej wody jest serwisowany przez specjalistyczną firmę, w karcie konserwacji należy umieścić odpowiednią adnotację.

# USTERKI I ICH USUWANIE

| Usterka | Przyczyna | Środek zaradczy |
| --- | --- | --- |
| Spadło ciśnienie ciepłej wody w zasobniku. Ciśnienie zimnej wody zostało niezmienione | Blokada wlotu zaworu bezpieczeństwa | Wyjąć i przepłukać zawór bezpieczeństwa |
| Wydłużony czas nagrzewania | Grzejnik rurowy pokryty jest kamieniem kotłowym | Zdjąć kołnierz i oczyścić grzejnik rurowy |
|  | Spadek napięcia w sieci elektrycznej | Skontaktuj się z dostawcą energii elektrycznej |
| Termoprzełącznik często się włącza | Wstępnie wybrana temperatura jest bliska górnej granicy. | Za pomocą przycisku "Temperatura" można obniżyć temperaturę |
|  | Rurka termostatu jest pokryta kamieniem kotłowym. | Zdjąć kołnierz stopowy z elektrycznego zasobnika ciepłej wody i ostrożnie usunąć kamień z rury |

| Elektryczny zasobnik ciepłej wody pracuje, ale nie podgrzewa wody | Zawór (ilustr. 1, poz. 8) nie jest zamknięty lub uległ awarii | Zamknąć lub wymienić zawór (ilustr. 1, poz. 8) |
| --- | --- | --- |
| Zasobnik jest włączony, ale nie podgrzewa wody. Brak wyświetlania na panelu sterowania | - Brak napięcia w sieci; - Kabel sieciowy jest uszkodzony. | - Sprawdź, czy gniazdo jest pod napięciem; - Skontaktuj się z działem serwisu. |

PL

Powyższe usterki nie są wadami zasobnika i mogą być usunięte przez samego użytkownika

Naciśnij

Ilustr. 3. Plan rozmieszczenia przycisku wyłącznika termicznego

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ELEKTRYCZNYCH ZASOBNIKÓW 
CIEPŁEJ WODY

Elektryczne zasobniki ciepłej wody powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z instrukcją obsługi umieszczoną na opakowaniu:

|  | — | Ochrona przed wilgocią; |
| --- | --- | --- |
|  | — | Uwaga, towar delikatny; |
|  | — | Zalecane temperatury przechowywania: od +10°С do +20°С; |
|  | — | Prawidłowa pionowa pozycja towaru. |

PL

UTYLIZACJA

Okres użytkowania zasobnika, który określa producent, wynosi 9 lat od daty sprzedaży, pod warunkiem, że przestrzegane są wszystkie przepisy dotyczące montażu, eksploatacji i konserwacji, a jakość wody użytkowej spełnia obowiązujące normy.

Podczas utylizacji elektrycznego zbiornika na gorącą wodę należy przestrzegać lokalnych przepisów i zaleceń dotyczących ochrony środowiska.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i właściwości elektrycznego zasobnika na ciepłą wodę użytkową bez wcześniejszego powiadomienia.

# GWARANCJA PRODUCENTA

Okres gwarancji producenta na zasobnik na ciepłą wodę użytkową wynosi dwa lata. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży.  W razie braku daty sprzedaży lub w przypadku braku pieczątki sprzedawcy, okres gwarancji biegnie od daty produkcji. Informacja o dacie produkcji zakodowana jest w unikalnym numerze seryjnym na tabliczce identyfikacyjnej zamontowanej na obudowie. Numer seryjny składa się z 13 cyfr. Trzecia i czwarta cyfra kodują rok, piąta i szósta - miesiąc, siódma i ósma - dzień. W okresie gwarancyjnym roszczenia będą uznawane tylko wtedy, gdy przedstawiona zostanie instrukcja obsługi z uwagami sprzedawcy oraz gdy na obudowie zasobnika znajdować się będzie etykieta.

Gwarancja obejmuje tylko zasobnik ciepłej wody. Uszkodzenie zaworu bezpiecznikowego lub przewodu sieciowego nie prowadzi do wymiany elektrycznego zasobnika na ciepłą wodę użytkową. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących instalacji i podłączenia ponosi użytkownik (jeśli samodzielnie wykonuje prace instalacyjne i podłączeniowe) lub firma instalacyjna, która zainstalowała i podłączyła zasobnik.

Pierwsza wymiana anody magnezowej musi nastąpić nie później niż 12 miesięcy od daty zainstalowania zasobników. Jeśli na karcie gwarancyjnej nie ma identyfikatora instalacji z pieczęcią organizacji instalacyjnej, okres ten jest liczony od daty zakupu. Regularna konserwacja i coroczna wymiana anody magnezowej są niezbędne do utrzymania gwarancji producenta. Wymiana anody musi być zaznaczona na karcie gwarancyjnej w przypadku wymiany przez organizację serwisową lub w formie dołączonego dowodu zakupu w przypadku wymiany przez właściciela.

Podczas instalacji i eksploatacji zasobnika użytkownik powinien przestrzegać przepisów, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie zasobnika w okresie gwarancyjnym:

PL

Należy przestrzegać środków bezpieczeństwa i przepisów dotyczących instalacji, podłączania, obsługi i konserwacji wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi;

- Wyklucza się uszkodzenia mechaniczne spowodowane niedbałym przechowywaniem, transportem i montażem;

- Wyklucza się zamarzanie wody w pojemniku wewnętrznym;

- Przy ogrzewaniu stosować wodę bez zanieczyszczeń mechanicznych i domieszek chemicznych (patrz punkt 5);

- Eksploatować zasobnik z dostarczonym bezusterkowym zaworem bezpieczeństwa. (patrz punkt 5).

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku naruszenia przez użytkownika instrukcji montażu, obsługi i konserwacji, m.in. jeśli wady powstały w wyniku niedopuszczalnych parametrów sieciowych przyłącza głównego (elektrycznego i wodnego) lub w wyniku ingerencji osoby trzeciej. Gwarancja producenta nie obejmuje roszczeń dotyczących zewnętrznej strony zasobnika.

Naprawa, wymiana podzespołów i części zamiennych w okresie gwarancyjnym nie przedłuża całkowitego okresu gwarancji. Gwarancja na wymienione lub naprawione elementy i części zamienne wynosi jeden miesiąc.

# INFORMACJE O PRODUCENCIE

Producent:

THERMEX heating Technology (Jiangmen) CO., Ltd

No. 51, Jianshedonglu, miasto Taoyuan, Heshan, prowincja Guangdong, ChRL

|  | Wszystkie modele są prawnie zatwierdzone i zgodne z wytycznymi. |
| --- | --- |

PL

NOTA SPRZEDAŻOWA

Pieczątka

Model _______________________ Nr seryjny __________________________________ 
Data sprzedaży "____________" __________________________________ 20 ______ г. 
Sprzedawca:  ____________________________________________________________

Podpis przedstawiciela

sprzedawcy ______________________________________

Towar jest w pełni wyposażony. Nie mam żadnych roszczeń do przeglądu urządzenia. Otrzymałem instrukcję obsługi z wymaganymi uwagami. Zapoznałem się i akceptuję instrukcję obsługi oraz warunki gwarancji.

Podpis kupującego _____________________________________